Nr sprawy:  SOSW/KWP/1/X/2019

Złącznik nr 1 do SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Podstawowy zakres prac

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż urządzeń zabawowych dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-  Wychowawczego w Barcicach

2. Budowa placu zabaw

- Plac zabaw o powierzchni 147 m2wyposażonego w 7 urządzeń:

U1 Huśtawka bocianie gniazdo

U2 Kiwak kurka

U3 Kiwak krówka

U4 Labirynt

U5 Ważka miejska

U6 Zestaw statek kosmiczny

U7 Huśtawka wahadłowa

3.Strefa relaksu:

U1 Regulamin na metalowej nodze

WYTYCZNE  DO TECHNOLOGII WYKONANIA PLACÓW ZABAW:

Wymaga się, aby urządzenia były wykonane w następującej technologii, zgodnie z załączonymi do projektu kartami technicznymi oraz o wymaganej ilości funkcji składowych zestawów.

●	Konstrukcja stalowa (zgodnie z załączonymi kartami technicznych).

●	Ocynkowanie stali metodą kąpielową – np. belki konstrukcyjne poziome.

●	Płyta HDPE jako wykończenie urządzeń tj. daszki, boki ślizgów, balustrady, korpusy kiwaków, elementy dekoracyjne – zgodnie z załączoną kartą techniczną.

●	Kotwienie - urządzenia osadzone w fundamencie betonowym klasy min. C 12/15,  za pomocą kotew ze stali ocynkowanej.

●	Linaria –  wykonane z liny wielooplotowej polipropylenowej o grubości min. 16 mm z rdzeniem stalowym, niepalne. Łańcuchy wykonane ze stali nierdzewnej, kalibrowane.

●	Ślizgi zjeżdżalni wykonany ze stali nierdzewnej.

- Dopuszcza się -3% do +3% odchyłki przekroju nogi konstrukcyjnej, rozmiarów urządzeń (SxDxW), opisanych wysokości i długości elementów składowych.

4. WYTYCZNE DLA WYKONAWCÓW :

1)	Zaprojektowane urządzenia są rozwiązaniami przykładowymi. Wykonawca może zastosować urządzenia dowolnych producentów, pod warunkiem spełnienia wymogów wynikających z ich opisów w projekcie.

2)	Wykonawca proponując urządzenia równoważne do zaprojektowanych winien załączyć do oferty karty techniczne urządzeń. Zaproponowane karty techniczne urządzeń winny zawierać: wizualizację produktu, parametry wielkościowe, materiałowe, technologiczne, zestawienie elementów oraz funkcjonalności poszczególnych urządzeń zabawowych.

3)	Wykonawca składając ofertę równoważną jest zobowiązany postępować zgodnie z koncepcją zagospodarowania terenu załącznik nr 1.1. do SIWZ.

Zaoferowane  produkty równoważne winny spełniać założenia tej koncepcji.

4)	Wymaga się zachowania parametrów jakościowych, estetycznych, materiałowych, wielkościowych, kolorystycznych, technologicznych, zgodnych z elementami wskazanymi w projekcie.

5)	Zamawiający zgodnie z rozdziałem VII SIWZ pkt. 4  żąda by   urządzenia   posiadały aktualne certyfikaty wydane przez akredytowaną jednostkę certyfikującą na każde urządzenie zabawowe z osobna, potwierdzające zgodność tych urządzeń z normą PN-EN 1176:2009,   wraz z autoryzacją ich producenta. Zamawiający nie dopuszcza certyfikatów modułowych.

❖	Dopuszcza się certyfikaty wydane przez jednostki certyfikujące zgodnie z systemem certyfikacji tryb 3 i/lub tryb 5 wg. ISO/IEC 17067:2014, które posiadają akredytację Polskiego Centrum Akredytacji (PCA).

❖	Zakres akredytacji powinien uwzględniać wyroby pod nazwą:

●	„Wyposażenie placów do zabaw i gier” certyfikowane zgodnie z normą:

PN-EN 1176-1:2017-12

❖	Dopuszcza się również certyfikaty wydane przez jednostki zagraniczne, które otrzymały akredytację zgodnie z podpisanym AKTEM POROZUMIENIA EA MLA. Akt porozumienia oraz lista polskich firm z ważną akredytacją dostępna na www.pca.gov.pl.

U1 Huśtawka bocianie gniazdo

Dane techniczne:

Sugerowana grupa wiekowa: + 3

Wymiary urządzenia:			             1,26m x 3,00m

Wysokość urządzenia:			~2,15m

Wymiary strefy funkcjonowania:		3,00m x 5,00m

Maksymalna wysokość upadkowa:		0,90m

Głębokość fundamentowania:		-0,60m

Powierzchnia strefy funkcjonalnej:		15,00m²

Rzut urządzenia wraz ze strefą funkcjonalną                              Widok urządzenia

Materiały:

Nogi konstrukcyjne: 	rura ze stali czarnej, ocynkowanej i malowanej kąpielowo

Siedzisko:		wykonane z lin polipropylenowych na oplocie stalowym

Zaślepki:	             tworzywo sztuczne

Fundamenty:		beton klasy min. C12/15

U2 Kiwak kurka

Dane techniczne:

Szerokość 0,46 m

Długość 0,81 m

Wysokość 1,00 m

Powierzchnia przestrzeni upadku 11,24 m2

Wymiary największej części 2,00 x 0,50 x 0,20 m

Masa najcięższej części 32 kg

Wysokość swobodnego upadku poniżej 0,6m

Wymagana przestrzeń minimalna - długość 3,81 m

Wymagana przestrzeń minimalna - szerokość 3,46 m

Głębokość posadowienia -0,60 m

Rzut urządzenia wraz ze strefą funkcjonalną                       Widok urządzenia

Urządzenie wykonane zgodnie z normą PN-EN 1176-1:2017-12 Wyposażenie placów zabaw. Ogólne wymagania bezpieczeństwa i metody badań. Nawierzchnie amortyzujące: • utwardzona (HIC < 600mm) • trawa (HIC < 1000mm) • piasek, żwir, kora (gr. warstwy 200+100mm dla HIC < 2000mm, 300+100mm dla HIC > 2000mm) • nawierzchnia syntetyczna (grubość dostosowana do HIC urządzenia)

Całość urządzenia: płyty HDPE

Elementy stalowe: stal cynkowana, malowana proszkowo

Fundamenty: beton klasy min. C12/15

Podstawa fundamentowania: ażurowa konstrukcja stalowa

Sprężyna: stal ocynkowana, malowana proszkowo

Uchwyty, podpory na nogi: stal nierdzewna

Zaślepki: tworzywo sztuczne

U3 Kiwak krówka

Dane techniczne:

Szerokość 0,49 m

Długość 0,65 m

Wysokość 0,85 m

Powierzchnia przestrzeni upadku 10,48 m2

Wymiary największej części 2,00 x 0,50 x 0,20 m

Masa najcięższej części 32 kg

Wysokość swobodnego upadku 0,45 m

Wymagana przestrzeń minimalna - długość 3,65 m

Wymagana przestrzeń minimalna - szerokość 3,40 m

Głębokość posadowienia -0,60 m

Rzut urządzenia wraz ze strefą funkcjonalną                         Widok urządzenia

Urządzenie wykonane zgodnie z normą PN-EN

1176-1:2017-12 Wyposażenie placów zabaw. Ogólne

wymagania bezpieczeństwa i metody badań.

Nawierzchnie amortyzujące:

• utwardzona (HIC < 600mm)

• trawa (HIC < 1000mm)

• piasek, żwir, kora (gr. warstwy 200+100mm dla HIC <

2000mm, 300+100mm dla HIC > 2000mm)

• nawierzchnia syntetyczna (grubość dostosowana do HIC

urządzenia)

Materiały:

Całość urządzenia: płyty HDPE

Elementy stalowe: stal cynkowana, malowana proszkowo

Fundamenty: beton klasy min. C12/15

Podstawa fundamentowania: ażurowa konstrukcja stalowa

Sprężyna: stal ocynkowana, malowana proszkowo

Uchwyty, podpory na nogi: stal nierdzewna

Zaślepki: tworzywo sztuczne

U4 Labirynt

Dane techniczne:

Szerokość: 1,36 m

Długość: 2,45 m

Wysokość: ~1,05 m

Strefa funkcjonowania urządzenia F: 20,00 m2

Maksymalna wysokość upadkowa: - m

Wymiary strefy funkcjonowania długość: 5,45 m

Wymiary strefy funkcjonowania szerokość: 4,29 m

Głębokość fundamentowania: -0,60 m

Ogólne wymagania

bezpieczeństwa i metody badań.

Nawierzchnie amortyzujące: trawa, piasek, żwir, kora,

nawierzchnia syntetyczna (grubość minimalna dla wszystkich

nawierzchni sypkich 200mm)

Skład urządzenia:

Gra integracyjna "Kółko i Krzyżyk": 1

Gra zręcznościowa geometryczna: 1

Gra zręcznościowa Labirynt: 1

Gra zręcznościowa Skrzynka Wiatrów: 1

Przejście tunelowe: 1

Tablica rysunkowa: 1

Materiały:

Elementy połaciowe: płyty HDPE

Elementy stalowe: stal cynkowana, malowana

proszkowo

Fundamenty: beton klasy min. C12/15

Kotwy: stal ocynkowana kąpielowo

Kółko i krzyżyk: walce polipropylenowe, malowane w

technice sitodruku

Nogi konstrukcyjne: profile stalowe  80x80 mm ocynkowane,

malowane proszkowo

Tunel: rura PVC ø 600mm; mocowana do płyt

HDPE gr. 19mm

Zaślepki: tworzywo sztuczne

U5 Ważka miejska

Dane techniczne:

Szerokość 0,77 m

Długość 2,56 m

Wysokość 1,40 m

Powierzchnia przestrzeni upadku 17,52 m2

Wymiary największej części 2,00 x 0,50 x 0,20 m

Masa najcięższej części 32 kg

Wysokość swobodnego upadku 0,80 m

Wymagana przestrzeń minimalna - długość 5,40 m

Wymagana przestrzeń minimalna - szerokość 3,60 m

Głębokość posadowienia -0,70 m

Rzut urządzenia wraz ze strefą funkcjonalną                         Widok urządzenia

Urządzenie wykonane zgodnie z normą PN-EN 1176-1:2017-12 Wyposażenie placów zabaw. Ogólne wymagania bezpieczeństwa i metody badań. Nawierzchnie amortyzujące: • utwardzona (HIC < 600mm) • trawa (HIC < 1000mm) • piasek, żwir, kora (gr. warstwy 200+100mm dla HIC < 2000mm, 300+100mm dla HIC > 2000mm) • nawierzchnia syntetyczna (grubość dostosowana do HIC urządzenia)

Materiały:

Elementy ruchome: stal ocynkowana kąpielowo, malowana proszkowo, zamocowane na sprężynach zgodnych z PN-EN 1176-1:2017-12

Fundamenty: beton klasy min. C12/15

Konstrukcja nośna: profile stalowe 80x80 mm ocynkowane kąpielowo, malowane proszkowo

Siedzisko: tworzywo sztuczne antypoślizgowe

Zaślepki: tworzywo sztuczne

U6 Zestaw statek kosmiczny

Dane techniczne:

Gabaryty urządzenia:		10,08m x 8,20m

Wysokość urządzenia:		~4,00m

Strefa funkcjonowania:		13,39m x 11,76m

Wysokość upadkowa:		2,20m

Głębokość posadowienia:		-0,60m

Powierzchnia strefy funkcjonalnej:	92,91m2

Urządzenie wykonane zgodnie z PN-EN 1176-1:2017-12 Wyposażenie placów zabaw. Ogólne wymagania bezpieczeństwa i metody badań.

Nawierzchnie amortyzujące: piasek, żwir, kora, nawierzchnia syntetyczna (grubość minimalna dla wszystkich nawierzchni sypkich 300+100mm)

Rzut urządzenia wraz ze strefą funkcjonalną

Widok urządzenia

Skład urządzenia:

Wieża bez dachu pojedyncza, podest wys. 30 cm		1 szt.

Wieża bez dachu pojedyncza, podest wys. 60 cm		3 szt.

Wieża bez dachu pojedyncza, podest wys. 100 cm		2 szt.

Wieża bez dachu pojedyncza, podest wys. 120 cm		1 szt.

Wieża bez dachu pojedyncza, podest wys. 150 cm		3 szt.

Wieża bez dachu pojedyncza, podest wys. 190 cm		1 szt.

Wieża bez dachu, podest wys. 50 cm 			1 szt.

Wieża bez dachu, podest wys. 90 cm 			1 szt.

Wieża bez dachu, podest wys. 136 cm 			1 szt.

Wieża bez dachu, podest wys. 20 cm 		            3szt.

Drabinka pionowa jednoszczeblowa			           4 szt.

Drabinka pionowa dwuszczeblowa			           5 szt.

Drabinka pionowa trzyszczeblowa			           2 szt.

Rura strażacka z drabinką				          1 szt.

Ścianka wspinaczkowa z pleksi, wys. 190 cm 	          1 szt.

Ścianka wspinaczkowa wys. 90 cm 			          2szt.

Ścianka wspinaczkowa				          1 szt.

Zjeżdżalnia wys. 150 cm				          1 szt.

Zjeżdżalnia wys. 136 cm 				          1 szt.

Tunel linowy ukośny				1 szt.

Barierka z aplikacjami				3 szt.

Tablica rysunkowa 				1 szt.

Maszt z żaglami		                         1 szt.

Drabinka pionowa 				2szt.

Lina wspinaczkowa				2szt.

Linarium pionowe				3szt.

Linarium wejściowe prostokreślne		1 szt.

Linarium ukośne na wys. 90 cm 		2szt.

Rura strażacka 				1 szt.

Panel Monte Carlo				1szt.

Materiały:

Nogi konstrukcyjne:  profile stalowe 80x80 mm ocynkowane kąpielowo, malowane proszkowo na kolor szary

Kotwy: stal ocynkowana kąpielowo

Elementy połaciowe: płyty HDPE

Podesty: konstrukcja samonośna, powlekana tworzywem antypoślizgowym

Elementy stalowe: stal ocynkowana kąpielowo, malowana proszkowo

Ścianka wspinaczkowa: konstrukcja nośna z tworzywa  sztucznego, uchwyty alpinistyczne z tworzywa opartego na żywicach

Liny: 	polipropylenowe na oplocie stalowym połączone ze sobą poprzez plastikowe łączniki

Ślizg:	stal nierdzewna

Tablica rysunkowa: sklejka wodoodporna szalunkowagr. 15mm, malowana farbą tablicową

Zjeżdżalnia:	boki z płyty HDPE, ślizg z blachy nierdzewnej

Zaślepki: tworzywo sztuczne

Fundamenty: beton klasy min. C12/15

U7 Huśtawka wahadłowa

Dane techniczne:

Szerokość 3,50 m

Długość 1,92 m

Wysokość ~2,43 m

Powierzchnia przestrzeni upadku 25,90 m2

Wysokość swobodnego upadku 1,25 m

Wymagana przestrzeń minimalna - długość 7,40 m

Wymagana przestrzeń minimalna - szerokość 3,50 m

Głębokość posadowienia -0,60 m

Rzut urządzenia wraz ze strefą funkcjonalną                          Widok urządzenia

Urządzenie wykonane zgodnie z normą PN-EN

1176-1:2017-12 Wyposażenie placów zabaw. Ogólne

wymagania bezpieczeństwa i metody badań.

Nawierzchnie amortyzujące: piasek, żwir, kora, nawierzchnia

syntetyczna (grubość minimalna dla wszystkich nawierzchni

sypkich 200mm)

Materiały:

Aplikacje: płyty HDPE

Elementy stalowe: stal cynkowana, malowana proszkowo

Fundamenty: beton klasy min. C12/15

Kotwy: stal ocynkowana kąpielowo

Nogi konstrukcyjne: profile stalowe 80 x 80 mm ocynkowane, malowane proszkowo na niebiesko

Siedziska: wykonane z konstrukcji stalowej powlekanej gumą

Zaślepki: tworzywo sztuczne

Strefa relaksu

U1 Regulamin na metalowej nodze

Dane techniczne:

Szerokość 0,09 m
Długość 0,56 m
Wysokość ~2,01 m
Głębokość posadowienia -0,60 m

Rzut urządzenia wraz ze strefą funkcjonalną                          Widok urządzenia

Urządzenie wykonane zgodnie z normą PN-EN 1176-1:2017-12 Wyposażenie placów zabaw. Ogólne wymagania bezpieczeństwa i metody badań.

Materiały:

Fundamenty: beton klasy min. C12/15

Noga konstrukcyjna: profil stalowy 80x80mm zamknięty ocynkowany

Tablica: spieniona płyta PCV

Zaślepki: tworzywo sztuczne

5. Nawierzchnia bezpieczna

_____________________________________________________.

Wokół każdego urządzenia zabawowego w wyznaczonej strefie nie może znajdować się inny element lub urządzenie wg. Normy PN-EN 1176-9.

Uwagi dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia:

• Roboty winny zostać wykonane i ukończone zgodnie z prawem obowiązujący na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności: Prawem budowlanym, Prawem ochrony środowiska, Ustawą o odpadach, Ustawą o badaniach i certyfikacji oraz wymaganiami Zamawiającego. Kierować i nadzorować roboty mogą osoby, które posiadają wymagane prawem uprawnienia.

• Wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za zbadanie z należytą starannością projektu oraz za uzyskanie informacji w odniesieniu do każdego i wszelkich warunków oraz zobowiązań, które w jakikolwiek sposób mogą wpłynąć na wartość lub charakter oferty lub na wykonanie robót. W przypadku, kiedy Wykonawca zostanie wybrany, żadne żądanie o zmianę ceny ofertowej nie może zostać wniesione na podstawie błędów lub ominięć w świetle powyższych zobowiązań Wykonawcy.

• Uznaje się, iż złożenie ofert oznacza, że Wykonawcy zapoznali się ze wszelkimi odpowiednimi ustawami i innymi przepisami prawna obowiązującymi na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, które mogą w jakikolwiek sposób wpłynąć lub dotyczyć działań i czynności objętych ofertą i wynikającą z niej umową w sprawie zamówienia publicznego.

6. Transport i składowanie odpadów.

Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania przepisów ustawy z dnia 14.12.2012 roku     o odpadach (Dz. U. z 2018 r. poz. 992), w tym:

• przejmuje odpowiedzialność za powstałe w trakcie realizacji zamówienia odpady, ich segregację, transport i składowanie,

•  ponosi koszty z ww. tytułu,

•  na wniosek Zamawiającego wskaże miejsce składowania lub utylizacji odpadów oraz przedstawi stosowne dokumenty, że powstałe odpady zostały zagospodarowane (wywiezione na składowisko, poddane utylizacji), zgodnie z wyżej wymienioną ustawą oraz przepisami wykonawczymi wydanymi na jej podstawie.